ENSAIO OTIMIZACAO TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO –

Planejamento: 10/02/2026

Execução: 12/02/2026

- Objetivo

Avaliar placas sensibilizadas com diferentes condições de temperatura na etapa de incubação de amostras.

Observação: serão avaliadas temperatura ambiente e 37°C.

- Materiais, insumos e ativos

| Nome/Concentração | Fabricante/Código | Lote/ativo | Validade |
| --- | --- | --- | --- |
| Placas sensibilizadas | NA | Placas preparadas no dia 08/02/2026. | NA |
| Tampão de amostra | NA | PR12022609 | NA |
| Solução anticorpo secundário | NA | PR08022624 | NA |
| Tampão de lavagem | NA | PR11022611 | NA |
| TMB/Substrato | LifeScience/965014 | LT099185 | 30/09/2027 |
| Solução de parada | NA | PR08022626 | NA |
| Selo plástico para placa de 96 poços | LifeScience/070441 | LT097825 | 30/06/2026 |
| Micropipeta | NA | EQA0632; EQA0506; EQA0982 | NA NA NA |
| Estufa | NA | EQA1009 | NA |
| Leitora de placa (espectrofotômetro) | NA | EQA0253 | NA |

- Amostras avaliadas

| ID amostra | Caracterização ELISA comercial |
| --- | --- |
| 12 | Positivo |
| 33 | Positivo |
| 36 | Positivo |
| 41 | Negativo |
| 42 | Negativo |
| 44 | Negativo |
| 50 | Negativo |

- Preparo das amostras

- Dilua 10 ul de soro ou plasma em 490 ul de tampão de amostra.

- Homogeneize bem com a própria pipeta.

- Metodologia

- Transferir 100 ul dos controles e calibrador (pronto para uso) em seus respectivos poços.

- Pipetar 100 ul de amostra diluído em cada poço.

- Selar as placas e deixar na estufa a 37°C por 30 min.

- Em seguida, despreze o conteúdo e lave pipetando 300 ul de tampão de lavagem em cada poço. Faça isso 3 vezes batendo a placa entre as lavagens.

- Pipete 100 ul do anticorpo conjugado e deixe na bancada por 1 hora.

- Lavar com tampão de lavagem pipetando 300 ul em cada poço, por 3 vezes, batendo a placa em papel absorvente entre as lavagens.

- Pipetar 150 ul de TMB em cada poço. Deixar fora de exposição da luz por 10 minutos.

- Pipetar 150 ul de solução de parada e leia na espectrofotometria em 450 nm.

- Local do arquivo

D:\SharedData\RD_Projects\202_Dengue\Planning\20260210_ensaio_otimizacao_temperatura