SENSIBILIZACAO E PREPARO DE PLACA ELISA  –

Planejamento: 04/02/2026

Execução: 08/02/2026

- Objetivo

Sensibilizar a placa de ELISA com as condições de tempo para otimização.

Observação: será feito a sensibilização da placa com 1, 2, 4 e 16 horas (overnight) em 4°C.

- Materiais, insumos e ativos

| Nome/Concentração | Fabricante/Código | Lote/ativo | Validade |
| --- | --- | --- | --- |
| Antígeno recombinante Dengue [980 ng/ml] | Thermo/CKV220223 | DV56H09 | 31/01/2028 |
| Tampão Bicarbonato | NA | PR02022602 | NA |
| Placas 96 poços | Scientifics/9668620 | PLRT6501M | 02/2029 |
| Tampão de lavagem | NA | PR02022603 | NA |
| Tampão de bloqueio | NA | PR02022605 | NA |
| Solução selante de placa | NA | PR03022610 | NA |
| Selo plástico para placa de 96 poços | LifeScience/070441 | LT097825 | 30/06/2026 |
| Micropipeta | NA | EQA0632 | NA |
| Estufa | NA | EQA1009 | NA |

- Cálculos

Diluição do antígeno

Faremos a sensibilização com 100 ul de antígeno diluído. Para cada placa, serão necessários 100 x 96 = 9600 ul, faremos 10000 ul ou 10 ml para cada placa (margem de 400 ul). Para 4 placas, preparar 40 ml.

Diluir o antígeno em tampão bicarbonato gelado para concentração de 100 ng/ml.

C1 x V1 = C2 x V2

980 x V1 = 100 x 40

V1 = 4,08 ml e 35,92 ml de tampão.

- Metodologia

- Pipetar, com multicanal, 100 ul de antígeno diluído em cada poço, em todas as 4 placas.

- Selar as placas e deixar na geladeira por tempos de 1, 2, 4 e 16 horas (overnight), tirando uma placa em cada tempo.

- Em seguida, despreze o conteúdo e bata a placa em papel absorvente pelo menos 3 vezes.

- Pipete 200 ul do tampão de bloqueio e deixe na bancada por 1 hora.

- Despreze o conteúdo e bata a placa em papel absorvente pelo menos 3 vezes.

- Lavar com tampão de lavagem pipetando 300 ul em cada poço, por 3 vezes, batendo a placa em papel absorvente entre as lavagens.

- Pipetar 200 ul de solução selante em cada poço. Selar com papel adesivo e deixar em temperatura ambiente por 30 minutos.

- Despresar todo o líquido e colocar na estufa para secar em 37°C, de 1 hora a 2 horas.

- Retirar da estufa e selar com selo e armazenar de 2 a 8°C.

- Local do arquivo

D:\SharedData\RD_Projects\202_Dengue\Planning\20260406_sensibilizacao_placas_tempo